
Міністерство освіти і науки України

Вищий державний навчальний заклад

“ Нововолинський електромеханічний коледж ”


         Розглянуто на засіданні                                                                     Затверджую:
фахової  комісії  з  електротехнічних                                                   Директор коледжу                  

дисциплін                                                                                              ________М.І.Ігнатюк                                                    

Протокол №   1  від 23.02.2013 р.                                                            28.02.2013 р                                                         

 Голова комісії ___________ В.А.Олексюк                                                       

ПРОГРАМА

вступних фахових випробувань  спеціальності  5.05070104 “ Монтаж і експлуатація  електроустаткування  підприємств  і  цивільних споруд ”
для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «молодшого спеціаліста» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
« кваліфікований робітник »
Нововолинськ

2013
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
      Після закінчення навчального закладу та отримання диплому на базі освітньо-кваліфікаційного рівня « кваліфікований робітник » випускники потрапляють в різні галузі народного  виробництва, яке потребує  висококваліфікованих фахівцях з монтажу, ремонту та обслуговування електрообладнання.

      З метою продемонструвати свою компетентність за фахом, що дає змогу скласти достойну конкуренцію на ринку праці міста, області та країни, після захисту дипломних проектів випускникам пропонується перевірити свої теоретичні знання та практичні навички з основних дисциплін спеціальності, показати вміння проводити аналіз і розв’язання різних виробничих ситуацій та знаходити і усувати різноманітні несправності.
      При вступі абітурієнтів до вищих навчальних закладів останнім часом широко практикуються тестові випробовування. Це зумовлено впливом на освіту новітніх технологій  та комп’ютеризації.

     Перевагами такої організації вступних випробовувань є забезпечення прозорості, відкритості, об’єктивності в оцінюванні знань абітурієнтів.

      Особливе місце серед методів контролю займає тестування. 

    Тестове завдання  –  це задача, запитання, для якого попередньо може бути визначена єдино правильна відповідь. Саме вона є еталоном, з яким порівнюють відповідь студента. 

    Тестування або тестовий контроль  –  це процедура визначення рівня знань (підготовки) студента у певній галузі знань за допомогою систем спеціально підготовлених завдань.

    Тестові завдання являються однозначними, сформульованими коротко, просто і чітко та зручними для обробки результатів, а також передбачають одну правильну стислу відповідь.

      Завдання складені таким чином, щоб результати тестування давали уявлення про глибину засвоєння фахового матеріалу та здатність використання студентами надбаних знань при вирішенні виробничих задач.

      Тестові завдання складені для встановлення рівня знань та умінь  абітурієнтів   з загальної  електротехніки,   електричних  вимірів  та  електричних  машин  за  програмою  для    професійно - технічних училищ відповідного  напрямку  підготовки.   Охоплено  основні  загальнотехнічні  питання  з відповідних  предметів,  які необхідні абітурієнтам  для  подальшого  навчання у НЕМКу.

         Програма вступних фахових випробувань абітурієнтів,  спеціальності 5.05070104  “ Монтаж і експлуатація  електроустаткування  підприємств  і  цивільних споруд ” для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки   « молодшого спеціаліста » на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
 « кваліфікований робітник », складена на основі інтегрованих навчальних планів підготовки кваліфікованого робітника відповідного напряму і базується на робочих програмах дисциплін:   « Теоретичні основи електротехніки»;  «Електричні  виміри»;  «Електричні  машини».
ПРОГРАМА 
для   фахового   вступного  випробування    спеціальності 

 5.05070104 “ Монтаж і експлуатація  електроустаткування  підприємств  і  цивільних споруд ” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня  « кваліфікований робітник »
	Зміст навчального матеріалу
	Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки вступників

	Теоретичні основи електротехніки

	1.Загальні  поняття: електричний  струм  та напруга.

2.Поняття  провідника та  діелектрика.

3.Закони  електромагнітної індукції
	Вступники повинні:

· мати уявлення про:

       - електричний  струм  та напругу;

  - поняття  провідника та  діелектрика;

·  знати:

· визначення  електричної напруги  та  струму;
· відмінності  між  провідниками  та  діелектриками;
· визначення  законів  електромагнітної  індукції.
· вміти:

· визначати,  де  провідник  та  діелектрик;
застосовувати  правила лівої та  правої  рук  при  визначенні  роботи електричних машин

	4.Закони  Кірхгофа.

5.Закон Ома для  ділянки  та  повного  кола.

6.Правило  правої руки - наведення  е.р.с. в провіднику, що рухається в магнітному полі.

 7.Правило лівої  руки - виникнення   сили , що    діє  на  провідник  зі  струмом  в магнітному полі.


	Вступники повинні:

· мати уявлення про:

· закони  Кірхгофа;
· закони  Ома   для  ділянки  та     повного  кола;

· наведення  е.р.с.  в  провіднику,  що рухається в магнітному полі;

· виникнення   сили , що    діє  на  провідник  зі  струмом  в магнітному полі.

· знати:

· визначення  законів  Кірхгофа;
· визначення  законів  Ома ;

· як наводиться  е.р.с.  в  провіднику,  що рухається в магнітному полі;

· як виникає   сила ,  що    діє  на  провідник  зі  струмом  в магнітному полі.

· вміти
· застосовувати  закони  при  розрахунку   електричних  кіл.

	 8. Розрахунок  простих  електричних  кіл  постійного  струму.

9.Потужнічть  електричних кіл постійного  струму.

10.Визначення струму, напруги,  потужності  для кіл  постійного струму.

	Вступники повинні:

· мати уявлення про:

·  розрахунок   простих  електричних  кіл  постійного  струму;

· потужнічть  електричних кіл постійного  струму;

· особливості  розрахунку  струму.  напруги  та потужності в  колах  постійного струму.
· знати:

· особливості  розрахунку    простих   електричних  кіл  постійного  струму.
· вміти:
проводити  розрахунки  простих   електричних  кіл  постійного  струму.

	11.Змінна  напруга.

12.Розрахунок   простих  електричних кіл  змінного струму.
13.Повна ,  активна   та  реактивна  потужності  змінного  струму.
14.Визначення струму, напруги,  потужності  для  однофазних кіл  змінного  струму.

	Вступники повинні:

· мати  уявлення про:

· отримання  змінної   напруги;

· розрахунок    простих   електричних  кіл  змінного струму;
· вирази  повної ,   активної   та  реактивної   потужностей  змінного  струму;
· особливості  визначення  струму,  напруги,  потужності  для  однофазних кіл  змінного  струму.
· знати:

· принцип  утворення  змінної  напруги;
· особливості   розрахунку    простих   електричних  кіл  змінного струму.
· вміти:
· проводити    розрахунки    простих   електричних  кіл  змінного струму;
· визначати  повну ,   активну   та  реактивну   потужність  кіл  змінного  струму.

	15.Трифазні кола.
16.Трифазні симетричні  та несиметричні кола  при з’єднанні   споживачів  в  « трикутник »  та « зірку».
17.Фазні  і  лінійні струми і напруги,  потужність  кола при з’єднанні споживачів  в                 « трикутник »  та « зірку».
18.Визначення струму, напруги,  потужності  для  трифазних кіл  змінного  струму.

	Вступники повинні:

· мати уявлення про:

      -    побудову  трифазних   кіл;

      -   ввімкнення  трифазних   симетричних    та  несиметричних   кіл  при  з’єднанні 

           споживачів  в  « трикутник »  та « зірку»;

· співвідношення     фазних ,   лінійних  струмів  та   напруг  при  з’єднанні  споживачів  в  « трикутник »  та « зірку»;

· особливості   визначення струму, напруги,  потужності  для  трифазних кіл  змінного  струму.

· знати:

-    схеми  ввімкнення  трифазних   кіл;

      -    співвідношення     фазних ,   лінійних  струмів  та   напруг  при  з’єднанні  споживачів  

            в  « трикутник »  та « зірку»;

· особливості  розрахунку  струму,  напруги,   потужності  для  трифазних кіл.

· вміти:
-    складати  схеми  ввімкнення  трифазних   кіл;

      -     використовувати співвідношення     фазних ,   лінійних  струмів  та   напруг  при  

           з’єднанні  споживачів   в  « трикутник »  та « зірку»  при  розрахунку  електричних кіл;

· проводити   розрахунки струму,  напруги,   потужності  для  трифазних кіл.

	Електричні  виміри

	1.Вимірювання  напруги. 

2.Вимірювання  струму. 

3.Вимірювання  потужності. 

4.Визначення   показників   вимірювальних  приладів
	Вступники повинні:

· мати уявлення про:

· вимірювання  напруги; 

· вимірювання  струму; 

· вимірювання  потужності. 

· знати:

· відмінності  між  амперметром ,  вольтметром   та  ватметром;  
· особливості  ввімкнення  вольтметра ,  амперметра  та  ватметра;
· вміти:

· підключати  вимірювальні  прилади  до  споживачів;

визначати   показники    вимірювальних  приладів.

	Електричні  машини

	1.Будова  трансформатора.

2.Принцип  дії  трансформатора .

3.Основні  співвідношення  в  трансформаторі.


	Вступники повинні:

· мати уявлення про:

· будову  трансформаторів;

· принцип  дії  трансформатора;.

· основні  співвідношення  в  трансформаторах.

· знати:

· особливості  будови вимірювальних, силових трансформаторів  та автотрансформаторів;  
· принцип  дії  трансформатора;

· схеми  ввімкнення   трансформаторів;

· основні  співвідношення  в  трансформаторах.

· вміти:

· підключати  трансформатори  до  мережі  та  споживачів;

· визначати   параметри  трансформаторів.


	4.Будова  двигуна  постійного струму.

5.Принцип  роботи  двигуна  постійного струму.

6.Основні  співвідношення для  двигунів  постійного струму.

.

	Вступники повинні:

· мати уявлення про:

· будову  двигуна  постійного струму;

· принцип  роботи  двигуна  постійного струму;

· співвідношення для  двигунів  постійного струму.

· знати:

· особливості  будови двигуна  постійного струму;

·  принцип  роботи  двигуна  постійного струму;

· основні  співвідношення  для  двигунів  постійного струму.

· вміти:
· підключати  двигуни постійного  струму  до  мережі;

· визначати   параметри   двигунів.

	7.Будова  двигуна  змінного струму.

8.Принцип  роботи  двигуна   змінного струму.

9.Основні  співвідношення для  двигунів  змінного струму.

10.Визначення струму,  моменту    для  двигунів  постійного  та  змінного  струмів
	Вступники повинні:

· мати уявлення про:

· будову  двигунів   змінного струму;

· принцип  роботи  двигуна   змінного  струму;

· співвідношення для  двигунів  змінного струму.
· знати:

· особливості  будови  асинхронних   двигуна  з  фазним  та  короткозамкненим  ротором;

·  принцип  роботи  асинхронного  та  синхронного   двигуна;

· основні  співвідношення  для  двигунів  змінного  струму.

· Вміти:
· підключати  двигуни  змінного   струму  до  мережі;

· визначати   параметри   двигунів.


Критерії оцінювання  

співбесіди та вступного екзамену
     Усі завдання   систематизовані  за  трьома рівнями складності:

І рівень – найпростіші  завдання з предметів на  засвоєння основних  електротехнічних  залежностей,  на  володіння елементарними вміннями і навичками;
ІІ рівень    - завдання, для розв’язання яких потрібно знання не лише формул, теорем, ознак, залежностей, а й уміння застосовувати їх для виконання завдань на 1-2  логічні кроки;

ІІІ рівень - завдання, які окрім теоретичних знань і практичних вмінь  вимагають від абітурієнта логічних міркувань, планування послідовності  кроків, вміння орієнтуватись в нестандартній ситуації, застосування особливих прийомів  та проведення  розрахунків.

На виконання роботи абітурієнту відводиться 2 години. 

   Кожен тест містить 18 завдань:  12 завдань першого рівня,   4 завдань другого рівня,   3 завдання третього рівня.

      Оцінювання завдань проводиться у балах:  кожне завдання І рівня  - 0,5 бала,  кожне завдання ІІ рівня – 0,75 бала,   завдання  17-18  ІІІ рівня – 1,5 бали.

Максимальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт,  становить 12 балів.
 (12 х 0,5 + 4 х 0,75 + 2 х 1,5  =  12),  а  за 100 бальною шкалою – 200 балів.. 

У залежності від кількості набраних балів за 100-бальною шкалою буде проводитись оцінювання і зарахування.   

Шкала переведення  балів
	Рівень
	За 4 бальною шкалою
	За  12 бальною шкалою

	Недостатній
	2 ( незадовільно )
	1

	
	
	2

	
	
	3

	Достатній
	3 (задовільно)
	4

	
	
	5

	
	
	6

	Добрий
	4 (добре)
	7

	
	
	8
	

	
	
	9
	

	Високий
	5 ( відмінно )
	10
	

	
	
	11
	

	
	
	12
	


	Зразок  тесту  для  співбесіди  
	             Затверджую(
           Директор  
коледжу
             _____________ М.І. Ігнатюк

          “____” __________ 2013 р.

Шифр     __________________ 

              (УВАГА! Абітурієнт нічого не заповнює)


Тестові  завдання 

 для   фахового   вступного  випробування  за   напрямком  підготовки 

« Електротехніка  та  електромеханіка »  спеціальності 5.05070104 “ Монтаж і експлуатація  електроустаткування  підприємств  і  цивільних споруд ”
Відповіді абітурієнта

Варіант 1

	Рівень
	№ питання
	Завдання
	Варіант відповіді
	Правильна відповідь 
	Σ

	І
	1
	Чи мають початок і кінець лінії напруженості електричного поля?
	1.Не мають ні початку, ні кінця.

2.Лінії напруженості замкнуті.

3.Лінії напруженості не замкнуті, тому мають початок і кінець.
	
	

	І
	2
	Яка формула відображає співвідношення між фазними і лінійними напругами при з’єднанні трифазного симетричного споживача трикутником?
	1.
[image: image1.wmf]Ф

Л

U

U

=

;             2.
[image: image2.wmf]Ф

Л

U

U

3

=

; 

3.
[image: image3.wmf]3

Ф

Л

U

U

=

;     4.
[image: image4.wmf]3

Ф

Л

U

U

=

;      5.
[image: image5.wmf]Ф

Л

U

U

3

=

.
	
	

	І
	3
	 Для виготовлення електромагнітів застосовують:
	1.Магнітном'які  матеріали. 

2. Магнітнотверді матеріали.
3. Магнітном'які  та магнітнотверді матеріали.
	
	

	І
	4
	Трансформатор в режимі навантаження може працювати:
	1.В колах постійного струму.
2. В електричних колах змінного струму.
3. В електричних колах постійного та змінного струмів.
	
	

	І
	5
	Яким виразом визначається повна потужність змінного струму?
	 1.
[image: image6.wmf]j

cos

UI

P

=

;     2. 
[image: image7.wmf]j

sin

UI

Q

=

;    

 3. 
[image: image8.wmf]UI

S

=

;            4. 
[image: image9.wmf]Q

P

S

+

=

.
	
	

	І
	6
	До якого елктричного кола можна віднести твердження : «Струм в колі співпадає  по фазі з  напругою « ?
	1. Коло з активним опором.
2. Коло з ємнісним опором.
3. Коло з індуктивним опором.
	
	

	І
	7
	Який  із вказаних   рисунків  відображає двигуна  постійного  струму?

	[image: image10.jpg]



	
	

	І
	8
	Який з вказаних елементів  на  рисунку синхронного  двигуна  призначений для  створення  трифазної  напруги ?
	[image: image11.jpg]



	1-обмотка статора;

2-обмотка збудження.;

3-демпферна обмотка;

4-сердечник статора;

5-сердечник ротора.
	
	

	І
	9
	 Який з вказаних рисунків  вказує на  магнітне поле  реакції якоря ?
	[image: image12.jpg]



	
	

	І
	10
	Одиницями виміру магнітної індукції є:
	1.Ампери.  2.Тесли.  3. Вольти.  4. Герци.


	
	

	І
	11
	Що називається  ротором  в машині змінного  струму?

	1. Частина машини, яка обертається.
2. Частина електричної машини, в якій створюється магнітне поле.
3.Статор.
	
	

	І
	12
	Чому дорівнює фазна напруга при 
имметричному навантаженні споживачів, з'єднаних  трикутником, якщо лінійна напруга становить 220 В?
	1.  380 В; 
 2.  127 В;     

3.  220 В;
4.  660 В.


	
	

	ІІ
	13
	Чому рівний струм, який проходить через ізоляцію провідника, якщо опір ізоляції рівний 10 кОм, а напруга – 0,22 кВ?
	0,45 кА.

0,45 А.

0,022 А.

0,022 кА.
	
	

	ІІ
	14
	ЕРС генератора 240 В. Опір обмотки якоря 0.1 Ом. Визначіть напругу на зажимах генератора при Ін =100 А. Генератор з незалежним збудженням.
	1.2 40 В
2.220 В
	
	

	ІІ
	15
	Якщо напруга в мережі дорівнює 220 В, опір лампи – 10 Ом, тоді сила струму в ланцюзі дорівнює… 
	1.2,2 А;  
2. 2200 А; 
3. 22 А;
4. 0,22 А.
	
	

	ІІ
	16
	Як зміниться величина струму, якщо в дільницю, яка складається з 4-х однакових, послідовно з’єднаних опорів, додати ще один?
	1. Збільшиться.

2. Зменшиться.

3. Залишиться без змін.

4. Збільшиться в два рази.
	
	

	ІІІ
	17
	Як зміниться кількість тепла в нагрівальному елементі, якщо струм збільшиться в два рази, опір – в три рази, а час проходження струму зменшиться в 6 разів?
	1. Зменшиться в два рази.

2. Залишиться без змін.

3. Збільшиться в 12 разів.

4. Збільшиться в 2 рази.
	
	

	ІІІ
	18
	Для  асинхронного двигуна типу MTF 011-6 з технічними даними Р2 = 2 кВт, nн = 850 об/хв., 

η = 60 %,  сos φ = 0,72 визначити номінальний   струм  та момент 
	
	
	


Сума балів ___________________________________

Підпис  екзаменатора ___________________________

Додаткова  рекомендована  література
1. Касаткин А.С. Электротехника. Учебник для вузов.-М.: «Энергия», 1969.
2. Китаев В.Е., Корхов Ю.М., Свирин В.К. Электрические машины. Ч II. Машины переменного тока. Учеб. пособие для техникумов/ Под ред. В.Е.Китаева.- М.: Высш. школа, 1978. 

Для   заміток

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






PAGE  

_1372392411.unknown

_1372392462.unknown

_1372392464.unknown

_1372392465.unknown

_1372392463.unknown

_1372392412.unknown

_1372392409.unknown

_1372392410.unknown

_1372392408.unknown

